# Huitième génération

Pentium D (Dual Core)  (version 1)

- nom de code : Smithfield

- date de mise en marché : printemps 2005

- vitesses de CPU (2) : 2,8 3 3,2 GHz

- vitesse du bus externe :   200 MHz/ 800 MHz  QDR

- bus interne de données : 64 bits (EM64T)

- bus externe de données :

- architecture : Netburst (31 pipelines)

- Hyperthreading : non

- bus d’adresse :

- mémoire adressable :

- taille du circuit : 0,09 micron

- nb de transistors : 125 millions

- aspect physique : LGA 775

- connecteur à la carte-mère : socket 775

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,4 V

- cache L1 : 2X 16K (données) + 2X 12K (instructions (micro-opérations))

(1 cache L1 par CPU)

- cache L2 : 2 X 1 Mo intégrée, vitesse du CPU (1 cache L2 par CPU)

- bus de cache L2 : 256 bits

- instructions  SSE3

- execute disable bit

Pentium D (Dual Core) (version 2)

- nom de code : Presler

- date de mise en marché : début 2006

- vitesses de CPU (2) : 2,8 3 3,2  3,4  3,6  GHz

- vitesse du bus externe :   200 MHz/ 800 MHz  QDR

- bus interne de données : 64 bits (EM64T)

- bus externe de données :

- architecture : Netburst (31 pipelines)

- Hyperthreading : non

- bus d’adresse :

- mémoire adressable :

- taille du circuit : 0,065  micron

- nb de transistors :

- aspect physique : LGA 775

- connecteur à la carte-mère : socket 775

- co-processeur mathématique intégré

- voltage :

- cache L1 : 2X 16K (données) + 2X 12K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 2 X 2 Mo intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 : 256 bits

- instructions SSE3

- execute disable bit

Core  Duo   (Yonah)  : Pour les portables

note : ce ne sont plus de Pentium , mais des Core

Core 2 Duo (version 1)

- nom de code et numéros : Conroe,   E4400 à E 6850

- date de mise en marché : juillet 06

- vitesses de CPU (2) : 1,8  1,86  2,13  2,4  2,66, 3  GHz

- vitesse du bus externe : 800MHz QDR, 1033MHz QDR et 1066MHz QDR

- bus interne de données : 64 bits (EM64T)

- bus externe de données :

- architecture : Core (14 pipelines)

- Hyperthreading : oui

- bus d’adresse :

- mémoire adressable :

- taille du circuit : 0,065 micron

- nb de transistors : 220 millions

- aspect physique : LGA 775

- connecteur à la carte-mère : LGA 775

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,3 V

- cache L1 : 2X 32K (données) + 2X 32K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 2 ou 4 Mo intégrée, vitesse du CPU  (1 seule cache L2 partagée pour les 2 CPU)

- bus de cache L2 : 256 bits

- instructions SSE3

- execute disable bit

- technologie de virtualisation (VT)

(http://www.hardware.fr/articles/623-1/intel-core-2-duo-dossier.html)

Core 2 Duo (version 2)

- nom de code et numéros : Wolfdale,   E7200 à E8600

- date de mise en marché : premier trimestre 08

- vitesses de CPU (2) : 2,53 à  3,33 GHz

- vitesse du bus externe : 1033MHz QDR et 1066MHz QDR

- bus interne de données : 64 bits (EM64T)

- bus externe de données :

- architecture : Core (14 pipelines)

- Hyperthreading : oui

- bus d’adresse :

- mémoire adressable :

- taille du circuit : 0,045 micron

- nb de transistors : 220 millions

- aspect physique : LGA 775

- connecteur à la carte-mère : LGA 775

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,3 V

- cache L1 : 2X 32K (données) + 2X 32K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 3 ou 6 Mo intégrée, vitesse du CPU  (1 seule cache L2 partagée pour les 2 CPU)

- bus de cache L2 : 256 bits

- instructions SSE3

- execute disable bit

- technologie de virtualisation (VT)

(http://www.hardware.fr/articles/623-1/intel-core-2-duo-dossier.html)

Core 2 Quad  (version 2)

- nom de code et numéros : Kentsfield,  Q6600 et Q6700

- date de mise en marché : nov 06

- vitesses de CPU (4) : 2,4 et 2,6 GHz

- vitesse du bus externe : 1066 MHz QDR

- bus interne de données : 64 bits (EM64T)

- bus externe de données :

- architecture : Core (14 pipelines)

- Hyperthreading : non

- bus d’adresse :

- mémoire adressable :

- taille du circuit : 0,065 micron

- nb de transistors :

- aspect physique : LGA 775

- connecteur à la carte-mère : LGA 775

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,2V

- cache L1 : 4X 32K (données) + 4X 32K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 2 X 4 Mo, intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 :

- instructions SSE3

- execute disable bit

- http://www.hardware.fr/articles/651-1/intel-core-2-quad-q6600.html

Core 2 Quad  (version 2)

- nom de code et numéros : Yorkfield,  Q8200  à Q9650

- date de mise en marché :

- vitesses de CPU (4) : 2,33 à 3  GHz

- vitesse du bus externe : 1333 MHz QDR

- bus interne de données : 64 bits (EM64T)

- bus externe de données :

- architecture : Core (14 pipelines)

- Hyperthreading : non

- bus d’adresse :

- mémoire adressable :

- taille du circuit : 0,045 micron

- nb de transistors :

- aspect physique : LGA 775

- connecteur à la carte-mère : LGA 775

- co-processeur mathématique intégré

- voltage : 1,2V

- cache L1 : 4X 32K (données) + 4X 32K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 2 X 4 Mo, intégrée, vitesse du CPU

- bus de cache L2 :

- instructions SSE3

- execute disable bit

- http://www.hardware.fr/articles/651-1/intel-core-2-quad-q6600.html

Core  i7  (version 1)

- nom de code et numéros : i7-860 à i7-960

- date de mise en marché : fin 08

- vitesses de CPU (4) : 2,8 à 3,2  GHz

- vitesse du bus externe : 2,5 GT/s DMI

- bus interne de données : 64 bits (EM64T)

- bus externe de données : 128 bits

- architecture : Core (14 pipelines)

- Hyperthreading : oui

- bus d’adresse :

- mémoire adressable :

- taille du circuit : 0,045 micron

- nb de transistors : 774 millions

- aspect physique : LGA 1156, FCLGA1366

- connecteur à la carte-mère : LGA 1156, FCLGA1366

- co-processeur mathématique intégré

- voltage :

- cache L1 : 4X 32K (données) + 4X 32K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 256 K par cœur (core) intégrée

- cache L3 : 8 Mo intégrée

- execute disable bit

Core  i7  (version 2)

- nom de code et numéro : Gulftown,  i7-970

- date de mise en marché : juillet 10

- vitesses de CPU (6) : 3,2  GHz

- vitesse du bus externe : 4,8GT/s QPI

- bus interne de données : 64 bits (EM64T)

- bus externe de données : 128 bits

- architecture : Core (14 pipelines)

- Hyperthreading : oui

- bus d’adresse :

- mémoire adressable :

- taille du circuit : 0,032 micron

- nb de transistors :

- aspect physique : FCLGA 1366

- connecteur à la carte-mère : FCLGA 1366

- co-processeur mathématique intégré

- voltage :

- cache L1 : 4X 32K (données) + 4X 32K (instructions (micro-opérations))

- cache L2 : 256 K  par cœur (core) intégrée

- cache L3 : 12 Mo intégrée

- execute disable bit

http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2010/07/19/intel-core-i7-970-review/1