Types de mémoire interne

# Caractéristiques

La vitesse de la mémoire (temps d'accès, temps nécessaire au contrôleur pour lire ou écrire une donnée en mémoire) se calcule en nano secondes ( 1 ns = 10-9 sec).

Il est possible de faire un lien entre la vitesse en Ns et la vitesse en Mhz.

Par exemple, on peut dire qu'une vitesse d'horloge de  100 MHz (100 000 000  d'impulsions par seconde) équivaut à temps d'accès de 10 ns.

Calcul :     100 000 000 impulsions  =  1 seconde

1 impulsion   =  ? seconde(s)

1/100 000 000  = 0.00000001 seconde = 10-8  seconde  =  10 ns

Le taux de transfert (débit) est la quantité d'information véhiculée par seconde. Le taux de transfert tient compte de la vitesse de la mémoire et du nombre de bits transférés par impulsion.

Exemple : calculer le taux de transfert d'une mémoire qui fonctionne à 66 Mhz et qui transfère 32 bits à chaque impulsion

66 000 000 impulsions par seconde et 32 bits par impulsion.

On a donc 66 000 000 * 32  =  2 112 000 000   bits transférés par seconde

2 112 000 000 bits / 8   = 264 000 000 octets

264 000 000 octets / 1024  =   257 812,5  K octets

257 812,5  K octets / 1024 =  251,77 M octets

Taux de transfert = 251,77  M octets/sec

# Mémoire interne - types

On appelle mémoire interne la mémoire que l'on retrouve sur la carte mère ou intégrée au CPU.

1.Mémoire                 		Mémoire principale			DRAM FPM

vive				(RAM)		  			DRAM EDO

SDRAM

SDR

DDR

DDR2

DDR3

Mémoire cache

2. Mémoire morte							ROM (de base)

(ROM)								PROM

EPROM

EEPROM

3. NVRAM

(CMOS)

# La mémoire vive

La mémoire vive est volatile et on peut y accéder en lecture et en écriture. On distingue deux types de mémoire vive selon la technologie utilisée : la RAM et la mémoire cache.

RAM

C’est la zone de travail du processeur, l’endroit où sont emmagasinés les programmes et les données lors de l’exécution.

Note : la caractéristique d’accès aléatoire (random access) a été donnée à la RAM il y a longtemps par opposition à l’accès séquentiel des bandes magnétiques. Les disques durs, CD et DVD qui sont utilisés aujourd’hui ont aussi un accès aléatoire.

Technologie utilisée: DRAM

Les points forts de la DRAM sont sa densité (1 bit = 1 transistor + 1 condensateur)

et son faible coût, ce qui la rend abordable pour les tailles importantes de mémoire.

Le désavantage de cette technologie est le suivant: les cellules de mémoire sont fabriquées à base de minuscules condensateurs et ceux-ci perdent leur charge s'ils ne sont pas rafraîchis périodiquement.

Types :

Voir le fichier conjoint qui contient les modèles existants.

Mémoire cache

Technologie utilisée : SRAM

Avantage : mémoire composée de transistors, sans condensateurs: elle ne nécessite pas de rafraîchissement. (rapidité accrue par rapport à la DRAM)

Désavantages : faible densité (1 bit = 6 transistors) et coût élevé.

La détection des erreurs de transmission : contrôle de parité et ECC

Le contrôle de parité

On ajoute un 9e bit (qu'on appelle le bit de parité) à chaque octet transmis

Le bit de parité est 0 si le nombre de bits à 1 dans l'octet transmis est impair

Le bit de parité est 1 si le nombre de bits à 1 dans l'octet transmis est pair

Exemples :

Si l'octet transmis est 00001101, le bit de parité est 0

Si l'octet transmis est 00000011, le bit de parité est 1

Le bit de parité est testé avant et après la transmission: s'il est le même au départ et à l'arrivée: pas d'erreur détectée; sinon, le CPU est averti de l'erreur de transmission.

Le code de correction d'erreur (ECC Error Checking and Correcting)

En plus de détecter une erreur sur un bit, ECC la corrige

# ROM (Read Only Memory)

La ROM est non volatile et peut être accédée en lecture seulement

La ROM contient un programme : Le Bios

Le Bios est un programme qui a un rôle au démarrage de l’ordinateur.

Note : ROM  lecture seule : la définition qu’on en donne aujourd’hui diffère de celle du début

ROM de base

Fabriquées (fondues) avec le programme qu'elles contiennent.

PROM  (Programmable ROM)

Fabriquées sans programme et peuvent être programmées électriquement plus tard. On ne peut les programmer qu'une fois.

EPROM (Erarable PROM)

Peuvent être programmées plusieurs fois. Ce type de mémoire peut être effacé à l'aide d'un appareil émettant un rayonnement UV, puis ré-utilisé (ré inscrit à l'aide d'un graveur d'EPROM).

EEPROM (Electrically EPROM)

Mémoire qui peut être effacée directement sur le support sans démontage et sans équipement matériel spécial. Une tension plus élevée est utilisée pour effacer la mémoire EEPROM.

Pour mettre à jour une EEPROM (nouvelle version du Bios), il suffit de télécharger la nouvelle version depuis le site du fabricant (de la carte-mère)

# CMOS

Mémoire volatile dont le contenu est gardé même lorsque l’ordinateur est hors tension (grâce à une pile).