La carte mère

Composante très importante : détermine les caractéristiques votre ordinateur (type ce CPU, de RAM, taille de la RAM...)

Le chipset (jeu de composants)

Pour réussir à exécuter les instructions, le CPU a besoin de communiquer avec les composants qui l’entourent (les périphériques).  Le CPU  ne peut pas communiquer directement avec ces périphériques : il doit utiliser un intermédiaire : le contrôleur.

Un contrôleur est un processeur dédié, c’est-à-dire qu’il s’occupe d’un périphérique en particulier. (par exemple, le contrôleur de RAM ne s’occupe que de la RAM : il exécute les lectures, les écritures, gère le trafic entre le CPU et la RAM (goulots d’étranglement)...Le contrôleur possède les instructions pour pouvoir générer les signaux. (comme CPU : unité d’exécution ).

Plusieurs des contrôleurs sont regroupés en deux composants pour former ce qu’on appelle le chipset.

Voyons d’abord l’aspect physique du chipset :

Composant principal

du chipset                                   Connecteur CPU

Composant secondaire

du chipset

Pile CMOS			Connecteurs Barrettes mémoire (3)

Composant secondaire                          Composant principal

du chipset                                              du chipset (recouvert d’un dissipateur de chaleur)

Composant secondaire                               Composant principal

du chipset                                                   du chipset (recouvert d’un dissipateur de chaleur)

Connecteurs de mémoire pour barrettes DIMM  (en bleu)

Composant secondaire                             Composant principal

du chipset                                                 du chipset

Ici, les deux composants du chipset sont recouverts d’un dissipateur de chaleur.

Description des 2 composants du chipset :  (Architecture HUB)

- MCH  (Memory Controller  Hub)   ou GMCH (Graphic and  Memory Controller Hub)

Gère les périphériques les plus rapides (RAM, Vidéo)

Placé près du CPU et de la RAM

Plus gros des composants du chipset

- ICH  (Input/Output Controller Hub)

Gère les périphériques moins rapides (Disque dur, Clavier USB , Souris  USB, Réseau,  Son...)

Composant de taille moyenne

Les requêtes partent du CPU pour aller au MCH. Si celui-ci peut satisfaire la requête, (RAM ou Vidéo), il s’en occupe ; sinon, il envoie la requête au ICH.

Les connecteurs sur la carte mère

Les connecteurs SATA (Serial ATA) et PATA (Parallel ATA)

Connecteurs pour les disques durs, lecteurs/graveurs CD/DVD

Connecteurs                         Connecteur PATA (désuet)

SATA (4)

Connecteur pour

Disquette (désuet)

Les fentes d’extension (pour ajouter des cartes (contrôleurs))

PCI  (son, réseau…)

PCI Express  X1  (réseau....),  X16 ( vidéo)

PCI  express X1 (petit connecteur blanc)

PCI           PCI express X16 (connecteur noir)

Les connecteurs externes  (pour les contrôleurs intégrés (on board))

RJ-45  (réseau)

Jacks (son)

Vidéo

USB

....

Comparaison des taux de transfert

RAM : DDR3:12800 MO/sec

DDR4 annoncée : PC4 17064 (17064 MO/sec)

PCI express x16 2.0 : 8000 MO/sec

PCI express x16 3.0 : 32000 MO/sec

SATA2  :  3 GO/s

SATA3  :  6 GO/s

USB 2.0 : 60 MO/s

USB 3.0 : 600 MO/s

Facteur d’encombrement  (Form factor) d’une carte mère

Dimensions physiques et architecture de la carte.

Exemple : carte mère ATX : 12 po X  9,6 po (305mm X 244mm)

connecteurs externes placés à côté du CPU

doit être placée dans un boîtier ATX

Note : avant architecture HUB : architecture North Bridge, South Bridge, Super I/O

Puce Super I /O :        Gère les périphériques les plus lents (Clavier et souris PS/2, Disquette)

Est disparu parce que  les périphériques sont devenus plus rapides et sont maintenant gérés     par le ICH (clavier, souris) ou ont disparus (disquette).

Plus récent que architecture HUB : voir le TP